Свойства параллельного соединения можно продемонстрировать с помощью несложного опыта. Для его проведения нам понадобятся два резистора: первый резистор с сопротивлением 100 Ом, второй резистор с переменным сопротивлением.

R1=100 Ом

(Когда проговариваются слова про резисторы, на рабочем поле поочередно должны они появляться)

R2 = 0 …200 Ом

Также для определения силы тока и напряжений будут использоваться электроизмерительные приборы: 3 миллиамперметра и один вольтметр.

R1=100 Ом

R2 = 0 …200 Ом

РА1

РV1

РА2

РА3

(На рабочем поле картинка с резисторами дополняется электроизмерительными приборами)

Для получения экспериментальных данных будем использовать источник постоянного напряжения 12 В.

На рабочем поле добавляется источник ЭДС Е1

R1=100 Ом

R2 = 0 …200 Ом

РА1

РV1

РА2

РА3

Е1

Собираем электрическую цепь с параллельным соединением резисторов. Следует помнить, что амперметры включаются последовательно с элементом, ток через который требуется измерить, а вольтметр включается параллельно.

Собирается электрическая цепь. Сначала подсоединяются амперметры (синие линии), а затем – вольтметр (линии зеленого цвета).

Первоначально установим сопротивлением переменного резистора R2 равным 200 Ом. (На схеме сопротивление R2 = 200 Ом). При этом первый амперметр будет показывать силу тока 120 миллиампер, второй миллиамперметр показывает силу тока 60 миллиампер, третий миллиамперметр – 180 миллиампер, вольтметр показывает напряжением 12 В, (Показания должны появляться рядом с приборами).

С помощью этих показаний подтверждаются два основных свойства параллельного соединения: первое свойство – общая сила тока равна сумме токов, протекающих через все параллельно соединенные участки, т.е. 120 + 60 = 180 мА; второе свойство – общий ток распределяется по ветвям обратно пропорционально их сопротивлениям, т.е. чем больше сопротивление ветви, тем меньший ток через нее проходит (сопротивление второго резистора в 2 раза больше сопротивления первого резистора, поэтому сила тока, протекающего через второй резистор в два раза меньше, чем сила тока в первом резисторе).

По показаниям приборов, используя закон Ома, можно рассчитать сопротивление цепи. Оно будет равно 66,7 Ом. Т.е. подтверждается еще одно свойство параллельного соединения, что эквивалентное сопротивление будет всегда меньше наименьшего сопротивления, включенного в цепь.

При уменьшении сопротивления одного из параллельно соединенных элементов, можно увидеть, что сила тока в цепи будет увеличиваться и она будет равна сумме токов в ветвях.

Чтобы это показать надо составить небольшую программу. На схеме сопротивление R2 можно менять в меньшую сторону до 0, соответственно будут меняться показания миллиамперметров 2,3. Показания миллиамперметра 1 и вольтметра не изменяются (cоответственно 120 ВA  и 12 В_. Показания меняются согласно формулам: , I3 = I1 + I2